| 型号TYPE |  |  | LT300/100 | LT500/125 | LT600/125 | LT700/200 | LT700/135CBC | LT800/135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速 ROTATE SPEED (R/MIN) |  | 极限MAX | 2332-2667 | 1642-1877 | 1352-1547 | 1315-1504 | 1099-1328 | 1099-1328 |
|  |  | 额定RATING | 1348-1542 | 949-1085 | 781-894 | 760-894 | 635-768 | 635-768 |
| 扭矩 TORSIONAL MOMENT(N.m) |  | 极限MAX | 3080-4030 | 10455-13670 | 14810-19360 | 33080-43270 | 22350-32660 | 28850-42160 |
|  |  | 额定RATING | 2025-2686 | 6790-9114 | 9875-12908 | 22060-28850 | 14900-21775 | 19230-28080 |
| 工作压力 WORKING PRESSURE (MPA) |  |  | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-1.0 |
| 气胎容积 CLUTCH CUBAGE(L) |  |  | 1.3 | 5.5 | 5.5 | 17 | 2~4 | 2.4-5 |
| 摩擦轮直径 DRUM DIA (MM) |  |  | Φ300 | Φ497 | Φ597 | Φ695 | Φ700 | Φ800 |
| 连接尺寸 SPIDER SIZE (MM) | 轮缘直径DIA |  | Φ450 | Φ720 | Φ820 | Φ1000 | Φ900 | Φ1015 |
|  | 轮缘宽度WIDTH |  | 115 | 154 | 154 | 246 | 176 | 176 |
|  | 定位直径ORIENTATION DIA. |  | Φ450d11 | Φ720h11 | Φ820d9 | Φ1000h11 | Φ900k9 | Φ1015h11 |
|  | 螺孔数量及直径 BOLT QTY AND DIA |  | 12-Φ13H12 | 12-Φ17H12 | 16-Φ17H12 | 12-Φ27H12 4-Φ25H8 | 20-Φ17H12 | 18-Φ17H12 6-Φ17H19 |
|  | 螺栓孔分布直径 BOLT QTY AND DIA |  | Φ430 | Φ690 | Φ790 | Φ950 | Φ870 | Φ950 |
| 进气管螺纹 AIR CONNECTION TUBE THREAD SIZE |  |  | M20*1.5 | M20*1.5 | M20*1.5 | M33*1.5 | 2-M20*1.5 | 2-M20*1.5 |

普通型气胎离合器基本参数 PENUMATIC TUBE CLUTCH(CB TYPE)：

通风型气胎离合器基本参数 PENUMATIC TUBE CLUTCH (VC TYPE)

| 型号TYPE |  |  | AVB500/200 | LT500/250T | AVB600/250 | LT700/250T | LT700/135DY | LT800/250T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速 ROTATE SPEED (R/MIN) |  | 极限MAX | 1312-1578 | 1586-1701 | 1281-1544 | - | 1569-1890 | 1016-1224 |
|  |  | 额定RATING | 758-912 | 916-983 | 740-892 | - | 907-1092 | 587-707 |
| 扭矩 TORSIONAL MOMENT(N.m) |  | 极限MAX | 17110-24970 | 23390-26900 | 32200-46710 | - | 24560-35630 | 54240-78660 |
|  |  | 额定RATING | 11406-16646 | 15590-17930 | 21466-31140 | 32100-47300 | 16170-23750 | 36160-52440 |
| 工作压力 WORKING PRESSURE (MPA) |  |  | 0.7-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
| 气胎容积 CLUTCH CUBAGE(L) |  |  | 13*2 | 3-5 | 2*2 | 2.88*2 | 24 | 2.66*2 |
| 摩擦轮直径 DRUM DIA (MM) |  |  | Φ500 | Φ496 | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 |
| 连接尺寸 SPIDER SIZE (MM) | 轮缘直径DIA |  | Φ780 | Φ750 | Φ890 | Φ1010 | Φ935 | Φ1115 |
|  | 轮缘宽度WIDTH |  | 243 | 288 | 284 | 292 | 200 | 300 |
|  | 定位直径ORIENTATION DIA. |  | Φ300H8 | Φ750f9 | Φ340H8 40H8*100 | Φ240H8 | Φ360H10 | Φ1105f9 |
|  | 螺孔数量及直径 BOLT QTY AND DIA |  | 40H8*80 | 12-Φ18H10 | 12-Φ23H10 | 8-Φ32H8 | 16-Φ22H10 | 16-Φ22H10 |
|  | 螺栓孔分布直径 BOLT QTY AND DIA |  | 10-Φ18H10 | Φ720 | Φ420 | Φ300 | Φ400 | Φ1070 |
| 进气管螺纹 AIR CONNECTION TUBE THREAD SIZE |  |  | 2-G1/2” | 2-M20*1.5 | 2-G1/2” | 2-G1/2” | 1-M20*1.5 | 2-G1/2” |

| 型号TYPE |  |  | LT800/250T | LT900/250T | LT1070/200T | AVB1120/300 | LT1170/250T | AVB1250/300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速 ROTATE SPEED (R/MIN) |  | 极限MAX | 1016-1224 | 903-1087 | 932-1123 | - | 756-820 | - |
|  |  | 额定RATING | 758-912 | 916-983 | 740-892 | - | 442-474 | - |
| 扭矩 TORSIONAL MOMENT(N.m) |  | 极限MAX | 54240-78660 | 68000-98930 | 84600-122670 | - | 117740-134130 | - |
|  |  | 额定RATING | 36160-52440 | 45467-65953 | 56400-81790 | 123000-175500 | 78490-89420 | 153000-218000 |
| 工作压力 WORKING PRESSURE (MPA) |  |  | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-1.0 |
| 气胎容积 CLUTCH CUBAGE(L) |  |  | 2.66*2 | 3*2 | 30 | 3.96*2 | 5-7 | 44*2 |
| 摩擦轮直径 DRUM DIA (MM) |  |  | Φ800 | Φ897 | Φ1055 | Φ1120 | Φ1168 | Φ1250 |
| 连接尺寸 SPIDER SIZE (MM) | 轮缘直径DIA |  | Φ1115 | Φ1230 | Φ1400 | Φ1450 | Φ1500 | Φ1580 |
|  | 轮缘宽度WIDTH |  | 300 | 292 | 260 | 357 | 302 | 357 |
|  | 定位直径ORIENTATION DIA. |  | Φ350H8 40H8*100 | Φ1220F9 | Φ1400h11 | Φ840H8 60H8*100 | Φ1500h10 | Φ1050H8 60H8*90 |
|  | 螺孔数量及直径 BOLT QTY AND DIA |  | 12-Φ22H10 | 16-Φ22h10 | 12-Φ27H10 4-25H8 | 20-Φ23H10 | 12-Φ27H10 | 16-Φ25H10 |
|  | 螺栓孔分布直径 BOLT QTY AND DIA |  | Φ420 | Φ1184 | Φ1350 | Φ890 | Φ1445 | Φ1110 |
| 进气管螺纹 AIR CONNECTION TUBE THREAD SIZE |  |  | 2-G1/2” | 2-G1/2” | 2-M33*1.5 | 2-G1/2” | 2-M33*1.5 | 2-G1/2” |